กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมไฟฟ้า

- ห้ามเชื่อมในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงที่อาจลุกไหม้ได้ง่าย ในกรณีที่จำเป็นต้องทำ ต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสม

- ห้ามเชื่อมภาชนะบรรจุ หรือที่เคยบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสารไวไฟ  ในกรณีที่จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อเพลิง สารไวไฟ หรือไอเชื้อเพลิง ตกค้าง

- ห้ามเชื่อมในสถานที่อับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม

- การเชื่อมที่ใกล้กับแบตเตอรี่ต้องถอดสายและยกแบตเตอรี่ออกก่อน

- รักษาความสะอาดบริเวณที่ทำการเชื่อม

- ตรวจสภาพสายไฟฟ้าบ่อย ๆ หากสายร้อนแสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าผ่านเกินอัตรา หรือสายชำรุด ควรเปลี่ยนสายใหม่

- ห้ามใช้ "ปากจับลวดเชื่อม" ที่ฉนวนไม่เรียบเร้อย

- สวมอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา และป้องกันประกายไฟจากการเชื่อม

- ให้นำเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือวางไว้ใกล้บริเวณเชื่อม เพื่อพร้อมใช้งานเวลาฉุกเฉิน

- ระวังอย่าให้เสื้อที่สวมใส่เปื้อนน้ำมัน เพราะทำให้ติดไฟง่าย

- รักษาเครื่องเชื่อมอย่าให้ชื้น

- อย่าใช้เครื่องเชื่อมเกินอัตรากำลังติดต่อกันเป็นเวลานาน

- อย่าปรับอัตรากระแสไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมขณะที่กำลังเชื่อมอยู่

- ในกรณีเครื่องชำรุด อย่าพยายามซ่อมเอง ควรให้ช่างที่รับผิดชอบโดยตรงทำการตรวจซ่อม

- ผู้จัดการแผนกมีหน้าที่ต้องควบคุมพนักงานปฏิบัติตามกฎดังกล่าว

...................................................................	                                        ...........................................................

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ			                       ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

01/06/64

01/06/64

วันที่.......................................		                                              วันที่.......................................

SPI-SHE-03 Rev  00 : 01/06/64